04/03/2026

Architetture Moderne per il calcolo parallelo

Le prestazioni non crescono più automaticamente con l’hardware vedasi scaling di Dennard. Il parallelismo diventa inevitabile se vogliamo aumentare le prestazioni. Già i computer fanno queste cose tramite sistemi multicore, memorie gerarchiche e parallelismi vari.

L’HPC rappresenta quelle tecniche architetturali, software e algoritmiche che permettono il calcolo hpc. HPC non rappresenta un super computer!

Tempo cpu <<< tempo accesso in memoria: memory wall. Le memorie sono il principale collo di bottiglia.

Architettura e Software ormai sono strettamente legate per avere delle buone prestazioni. Non ha senso distribuire un’operazione su più cluster se poi la trasmissione del dato costa più di quanto dovrebbe. L’architettura determina quindi:

- Costi di accesso alla memoria

- Disponibilità di parallelismo

- Costo della comunicazione e sincronizzazione

Il processore lavora in maniera intrinsecamente parallela eseguendo operazioni fuori ordine a causa di dati pronti.

Principio di località temporale: dati usati di recente tendono a essere riutilizzati.
Principio di località spaziale: dati vicini in memoria tendono a essere usati insieme.

Mettiamo memorie più veloci più vicini alla cpu. Più una memoria è veloce meno dati può contenere.

Cache hit e cache miss. I dati da memoria a cache vengono passati in blocchi organizzati secondo località spaziale.

Pipeline

Operazioni indipendenti possono essere eseguite in parallelo. Possiamo riorganizzare le operazioni per far sì che vengano eseguite prima operazioni che non necessitano di altri dati.

SIMD: Tramite unità vettoriali, possiamo effettuare la stessa operazione su più elementi contemporaneamente. La vettorizzazione si può fare se il programma soddisfa certe condizione.

SMT: permette a un core di eseguire più thread hardware contemporaneamente. Se un thread è bindato su un core, questo può sfruttare al meglio la cache. Questa tecnica non ci garantisce aumento gratis delle prestazioni ma dipende strettamente da come questi thread usano le risorse.

Processi multicore:

MIMD

SMP

Sistemi a memoria distribuita

Vogliamo sfruttare all’interno di un nodo i sistemi a memoria condivisa mentre tra nodi diversi vogliamo utilizzare memoria distribuita.

Le architetture moderne sfruttano la GPU per effettuare ulteriore parallelismo (acceleratori).

Roofline model: la capacità di calcolo del sistema e la banda di memoria ci “limitano”.

11/03/2026

Misurazione delle performance

Queste metriche ci diranno:

- Quanto il codice è veloce

- Quanto il codice è in grado di sfruttare la capacità di parallelismo a livello di istruzione di una CPU.

Generalmente queste saranno migliori per analizzare tutti quei costrutti che eseguono cicli. Non parleremo di quelle metriche che riguardano il dispendio di energia o che parlano di memoria.

La principale metrica che useremo sarà il ciclo di clock anche se abbiamo il problema del throttling di cpu che consiste nella capacità della cpu di abbassare le sue frequenza nel caso di bassi carichi di lavoro.

CPE efficienza rispetto al problema dal risolvere.

Un’altra metrica è l’IPC ossia il numero di istruzioni per ciclo. Questa metrica misura quanto bene stiamo sfruttando il pipelining (se 1 per niente, maggiore di 1 vuol dire che lo stiamo sfruttando). Nel caso di sistemi SIMD non è detto che avere questa metrica a 1 vuol dire che non stiamo sfruttando il parallelismo poiché SIMD fa sì che eseguiamo una operazione su tanti dati contemporaneamente.

Useremo la libreria papi?

Per vedere quanto è veloce il nostro codice in termini di tempo abbiamo a disposizione:

- Wall-clock time: tempo assoluto. Questo comprende tutte le pause (i/o, calcolo ecc.)

- System Time:  Tempo in cui il sistema operativo ha speso in modalità kernel (chiamate di sistema, paginazione ecc.)

- Process user time: tempo speso dalla cpu nell’eseguire istruzioni.

Sistemi POSIX sono tutti i sistemi come ad esempio UNIX, OSX ecc.

Time è il comando per misurare il tempo di esecuzione del programma. Perf permette di raccogliere più dati come i cache miss ecc.

Per misurare tempi all’interno del codice possiamo usare alcune chiamate di sistema come gettimeofday che ritorna una struct. È soggetto a variazioni del wallclock time. Abbiamo clock_monotonic che sfrutta il tempo monotono. La più usata è clock_gettime. Clock_monotonic ci permette di “ignorare” le correzioni sul clock che effettua il sistema operativo internamente.

Getrusage ci permette di verificae i page fault e i cambi di contesti ecc. paging (scambi tra ram e disco) Useremo una macro CPU_TIME.

La singola misurazione del tempo alcune volte può non bastare.

Accumulare dati sulle performance (vediamo per singola iterazione e poi calcoliamo la deviazione standard)

Sappiamo che le moderne CPU hanno più core e quindi, ogni volta che cambia abbiamo dispendi di tempo. Soprattutto in caso di sistemi NUMA. Fisseremo i processi a specifici core e sezioni di memoria.

Introduzione all’ottimizzazione e Compilatori

L’HPC richiede di ottenere la massima efficacia dal codice sulla macchina su cui viene eseguito. L’ottimizzazione è, dunque, un passaggio chiave del processo. Non esiste un codice ottimale a tutto tondo bensì vogliamo un codice che sia ottimale su magari il tempo o sulla memoria o sulla mole di dati ecc.

18/03/2026

Regole di base per l’ottimizzazione

23/03/2026

Bit valid se abbiamo dati validi

Bit dirty se dobbiamo abbiamo modifiche che nono state scritte in memoria RAM.

Mappatura completamente associativa mette i dati dove trova libero ma è dispendioso perché deve mantenere una mappatura hardware delle posizioni.

Montagna di memoria

08/03/2026

La compilazione va fatta sul compute node così da avere una maggiore ottimizzazione. Il login node non è fatto per eseguire codice.

Lo scheduler gestisce le risorse in maniera del tutto non interattiva. Se la vede lui che come gestire le risorse. Abbiamo più compilatori e può essere utile testare entrambe le versioni compilate per capire quale funziona meglio.

Environment modules è una sorta di sandbox dove seleziono cosa usare (es. una versione di gcc ecc)

Generalmente il login node è in una macchina virtuale che sta nei compute node

La partizione con * è quello di default

Meno risorse chiedo, più tempo posso usarlo e viceversa.

Idle libero, mix è un mix

Sinfo, squeue

Le direttive di slurm sono lette con #SBATCH. Queste danno direttive allo scheduler

#SBATCH --job-name=hello_slur // dà il nome al job

13/04/2026

Avremo un sistema a memoria condivisa sul singolo nodo ma a memoria distribuita tra i vari nodi.

Shared memory

Spazio di indirizzamento globale. Sfrutteremo tantissimo i thread che comunicheranno in maniera implicita poiché tutti i thread possono accedere alla memoria. Questo dà i soliti problemi di race condition (quando due thread scrivono sullo stesso dato) che vanno risolti tramite le classiche meccaniche di sincronizzazione.

Altro problema è che l’accesso alla memoria non è uniforme a causa della cache.

Memoria distribuita

Ogni processo ha la sua memoria privata.  La comunicazione avviene tramite messaggi espliciti.

Strong scaling (Voglio diminuire il tempo di esecuzione di un problema a dimensione fissa) vs Weak scaling (cerco di mantenere costante il tempo di esecuzione ma aumentando la dimensione del problema.)

Sono due obiettivi diversi che possono variare nel tempo.

Legge di amdah

OpenMP

Sfruttare più unità di elaborazione su singola macchina. In genere in nodi hpc abbiamo 64 core per socket per un totale di 2 socket per macchina.

OpenMP sfrutta un modello a memoria condivisa. Ogni core ha una memoria “privata” ma possono accedere a una memoria condivisa.

Ogni processo ha una sua memoria personale e c’è un unità che si occupa di gestire gli accessi dalla memoria virtuale a quella fisica prevenendo l’accesso alla memoria di un altro processo.

Un thread vive all’interno di un processo ed è un’istanza di esecuzione di codice. I thread condividono lo stesso codice e le risorse del processo padre. Ogni thread ha una parte dello stack privata per sé stesso. 
Essendo che i thread hanno memoria condivisa, devono gestire gli accessi altrimenti incappiamo in race condition.

MPI serve a lavorare a memoria distribuita mentre MP per memoria condivisa.

Anche se il compilatore non supporta openmp, semplicemente verranno ignorati.

Parallelismo annidato sconsigliato